ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНОМУ РЕШЕНИЮ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛОТОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Внешний вид объектов должен отвечать современным архитектурно-художественным требованиям городского дизайна согласно приложению к настоящим требованиям и с учетом долговременной эксплуатации, не терять своих качеств.

2. Установить, что проектная документация для нестационарных торговых объектов должна предусматривать возможность их монтажа только из легких сборных несущих металлических конструкций заводского изготовления, ограждающие конструкции предусматривать из металлических конструкций с остеклением из витринного небъющегося стекла (простого или тонированного), включая двери, витражи, фальшвитрины и облицовку.

Допускается применение сэндвич-панелей, композитных панелей с различной текстурной и фактурной поверхностью.

3. Для изготовления (модернизации) объекта и его отделки применяются современные сертифицированные (в т.ч. в части пожаробезопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации павильона. При этом в проектах не допускать применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга, рулонной и шиферной кровли, металлочерепицы. Применение деревянных конструкций допускается на сезонных объектах общественного питания (летних кафе).

4. Архитектурно-художественное решение объекта не должно противоречить существующей стилистике окружающей застройки.

5. Архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп) объекта, торгового зала, а также основные пути передвижения по прилегающей территории ко входу (входам) объекта должны соответствовать требованиям СНиП 35.01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

6. Дизайнерское решение рекламно-информационного оформления должно соответствовать архитектурно-дизайнерскому решению павильона. Не допускается размещение рекламно-информационного оформления (включая самоклеящуюся пленку) на месте остекления.

7. Раздел "Благоустройство территории" должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012, СП 42.13330.2011.

8. При определении соответствия или несоответствия установленного в торговой зоне объекта типовому архитектурному решению применяются следующие критерии:

- соответствие внешнего вида объекта определенному для данной торговой зоны типу объекта;

- соответствие габаритных размеров объектов (модулей) установленным в "Проекте размещения нестационарного объекта";

- соответствие материалов внешней отделки и их цветовой гаммы рекомендованным настоящими Требованиями;

- идентичность материалов внешней отделки, размеров соединительных декоративных элементов и общих конструкций (верхнего фриза и козырька) для объектов одной торговой зоны или сблокированных в единый модуль.

9. Сведения о параметрах и внешнем стилевом оформлении объекта.

Предлагаемый эскизный проект объектов мелкорозничной торговли не является рабочим проектом конкретного объекта. Эскизный проект предлагает основу для дальнейшего окончательного рабочего проектирования объекта с учетом конкретной ситуации планируемого участка.

Тип объекта: киоск/павильон.

Типоразмеры модулей:

1 - 3000 x 2000 мм;

2 - 3000 x 3000 мм;

3 - 3000 x 4000 мм;

4 - 4000 x 4000 мм.

Данные параметры позволяют в процессе рабочего проектирования компоновать различные по площади и конфигурации объекты.

Металлический каркас и стены из сэндвич-панелей позволяют смонтировать конструктивно жесткую структуру объекта. Объект может быть установлен на любую ровную или специально выровненную площадку. Габариты павильона и вес конструкций в собранном виде позволяют перевозить их обычным грузовым автотранспортом.

За основу архитектурно-художественного стиля предлагается принимать вариант решений, помогающий наиболее органично вписаться в окружающую застройку.

Торговые павильоны (киоски) размещаются преимущественно около торговых комплексов, банков, офисно-деловых центров и других зон с насыщенным современным ритмом жизни.