УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Совета депутатов

Лотошинского района

от 23.04.2001. №56/9

ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛОТОШИНСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1. Настоящие правила разработаны на основе Закона Московской области
«О   правилах   по   обеспечению   благоустройства   и   порядка   на   территории
Московской области», утвержденного решением Московской областной думы от
05.06.96 № 4/93.

2. Правила являются нормативным актом, определяющим  единый порядок
планирования, проектирования, согласования проектов,   выдачи ордеров на
производство работ по прокладке, переустройству,   ликвидации подземных и
надземных инженерных сетей, определяют основные требования при выполнении
строительно - монтажных работ, связанных с ликвидацией аварий на подземных и
наземных инженерных сетях, а также организации уборки территорий населенных
пунктов, содержания в соответствии с санитарно - экологическими и эстетическими
нормами, требованиями безопасности жизнедеятельности населения:

- всех элементов внешнего благоустройства, включая тротуары, улицы, площади, проезды, дворы и другие территории населенных пунктов;

- жилых,  культурно-бытовых,  административных,   промышленных,
производственных и торговых зданий, киосков, павильонов, автостанций, стадионов,
спортивных  сооружений, садов, парков,   скверов и прилегающих к ним улиц и
площадей;

- оград, заборов, газонных ограждений, всех видов реклам и рекламных
установок по декоративной подсветке зданий и памятников, вывесок, витрин, тележек,
лотков, столиков, будок-постов, знаков регулирования уличного движения, средств
сигнализации милиции и пожарной охраны, павильонов на остановках пассажирского
транспорта, телефонных будок, гаражей, садовых и дачных строений;

- фонарей уличного освещения,   опорных столбов, садовых   скамеек, урн,
указателей наименований улиц, остановок транспорта, переходов, домовых номеров
знаков, мемориальных досок, радиотрансляционных устройств, антенн,
трансформаторных установок;

- дорог, открытых   газопроводов   и  теплосетей, инженерно-технических и
санитарных сооружений, дорожных покрытий улиц, площадей, набережных.

3. Настоящие Правила являются обязательными для всех физических и
юридических лиц,  независимо  от  их  местонахождения,  ведомственной
принадлежности и форм собственности.

II. Организация уборки и содержания территории населенных пунктов.

1. Во всех общественных местах: улицах, проездах, парках, скверах, подъездах, автостоянках, рынках, объектах торговли и общественного питания, бытового и коммунального обслуживания должны соблюдаться чистота и порядок.

2. Фасады зданий и сооружений, ограждения, входные двери, экраны балконов,
лоджий, водосточные трубы, малые архитектурные формы должны быть
отремонтированы и покрашены,   витрины, окна торговых,    административных,
общественных и производственных зданий, подъезды жилых домов остеклены и
вымыты. Дорожные покрытия мостов и путепроводов, крышки люков, смотровых и
дождеприемных колодцев   на  подземных коммуникациях  должны содержаться в
чистоте и исправном состоянии, обеспечивающем безопасность движения транспорта
и пешеходов. Ответственность за их содержание возлагается на балансо-содержателей
зданий, сооружений и коммуникаций.

3. Наружные и подземные инженерные коммуникации должны находиться в
исправном состоянии, а прилегающая территория в пределах охранной зоны должна
быть спланирована и содержаться в чистоте. Ответственность за содержание
территории в зоне инженерных коммуникаций возлагается на их владельцев.

4. Механизированная уборка проезжей части улиц и площадей, а также вывоз твердых бытовых отходов производится специализированными предприятиями, имеющими право на выполнение данного вида работ, на основании заключенных договоров.

5. Уборка территорий,     прилегающих     к     производственным     и
административным   зданиям,   гаражам,   тротуаров с тротуарными газонами и
приствольными кругами, дворов, парков, скверов   с прилегающими к ним
территориями, рынков, пляжей, мостов, свободных земельных участков производится
промышленными предприятиями, учреждениями, домоуправлениями, частными
предприятиями и фирмами, арендаторами и застройщиками, в ведении которых они
находятся.

6. Предприятия, учреждения и организации, указанные в п. 4 настоящих Правил,
а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны регулярно убирать
прилегающие территории в длину - в пределах границ их участков, в ширину - до
границ проезжей части дорог, включая кюветы. Владельцы (арендаторы) павильонов,
киосков, палаток, ларьков обязаны производить уборку прилегающей территории в
пределах   5 метров или до границ проезжей части дорог, зданий и сооружений,
земельных участков, владельцы которых имеют документы на право пользования
ими.

- На всех зданиях, в соответствии с установленным   порядком нумерации,
должны быть вывешены таблички с номерами домов  стандартного образца. На
зданиях, находящихся на пересечении улиц должны быть установлены указатели с
названием улицы и номеров домов. Таблички и указатели должны содержаться в
чистоте и порядке и освещаться в темное время суток.

- Ответственными за содержание и чистоту поселковых и сельских объектов,
соблюдение санитарно-экологического порядка являются:

8.1. На участках жилых домов муниципального, ведомственного и
общественного жилого фонда и прилегающих к ним улиц, тротуаров и газонов  -
начальники жилищно-коммунальных служб или лица, на которых   должностной
инструкцией или приказом руководителя возложена обязанность обеспечения
контроля за содержанием в чистоте указанных территорий.

8.2. На участках предприятий, учреждений, организаций, садовых товариществ,
жилищно-строительных и гаражных кооперативов   и прилегающих к ним улиц,
тротуаров и газонов - руководители и владельцы предприятий, учреждений и
организаций, учебных заведений, председатели жилищно-строительных и гаражных
кооперативов, садовых товариществ или лица, на которых должностной инструкцией
или приказом руководителя возложена обязанность обеспечения контроля за
содержанием в чистоте указанных территорий.

8.3. На территории домов, принадлежащих гражданам на праве частной
собственности и прилегающих к ним участков, тротуаров - владельцы домов.

- На территории паркое, скверов и других зеленых зон, а также водоемов (с
прилегающей береговой зоной), расположенных в черте населенных пунктов - МУП
«Благоустройство».

- На территории кладбищ и прилегающих к ним участков улиц - МУП
«Ритуал».

- На территориях, отведенных под застройку или освободившихся после сноса
строений - руководители ведомств, предприятий и организаций, юридические и
физические лица (независимо от их организационно-правовой формы), в чьем ведении
эти участки находятся.

В случае приостановки (остановки, консервации) строительства объектов содержание территорий строительных площадок и территорий, прилегающих к ним, должно быть обеспечено в соответствии с настоящими Правилами и нормативными документами по организации строительного производства.

- На территории, прилегающей к павильонам, киоскам, ларькам, палаткам, -
руководители и владельцы предприятий торговли, независимо от форм собственности
или лица, на которых договором или приказом руководителя обязанность
по поддержанию чистоты прилегающей территории.

- На остановках общественного транспорта - организации, обслуживающие
соответствующие участки дорог.

8.9. На   автостанции -   руководитель   организации, обслуживающей
(эксплуатирующей)   станцию   или   лицо,   на которое   приказом   возложена
ответственность за чистоту указанной территории.

9. Уборка и очистка канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода
поверхностных и грунтовых вод с улиц и дорог, очистка коллекторов дождевой и
ливневой канализации и дождеприемных колодцев производится организациями и
предприятиями, на балансе которых они находятся.

Ответственность за санитарное и техническое состояние ливневой канализации, смотровых и дождеприемных колодцев, своевременный ремонт и наличие приемных решеток, люков и водостоков возлагается на предприятия и организации, на балансе которых находится ливневая и дренажная канализация.

Извлечение осадков из ливневой канализации, смотровых и дождеприемных колодцев производится предприятиями, эксплуатирующими эти сооружения, по мере необходимости с немедленным их вывозом в установленном порядке.

- Строительные и другие организации при производстве строительных,
ремонтно-строительных и восстановительных работ обязаны убирать на прилегающих
к строительным площадкам территориях остатки строительных материалов, грунта
и строительный мусор в процессе работы ежедневно, а также исключать возможность
разноса грунта за пределы строительной площадки, в том числе и колесами
автомобиле!

- Бее руководители предприятий, учреждений, организаций, владельцы
частных предприятий, лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью,
предприятий, арендаторы обязаны не позднее чем за два месяца до начала
календарного   года   в   установленном   порядке   заключить   договоры   со
специализированными предприятиями на вывоз твердых бытовых отходов с
подведомственных территорий и объектов, а в необходимых случаях -проведение
работ по борьбе с насекомыми, грызунами.

Оплата за вывоз бытовых отходов производится по существующим тарифам в соответствии с утвержденными нормативами накоплений в сроки, определенные   договором.

12.	Предприятия, организации и частные лица должны содержать в надлежащем
состоянии находящиеся в их ведении общественные туалеты.

- Ответственность за санитарное состояние дворовых туалетов (кроме
общественных) возлагается на руководителей ведомств, жилищных ремонтно- 
эксплуатационных участков и частных лиц.

- Ответственность за санитарное состояние общественных туалетов
возложена на МУП «Благоустройство».

13. Предприятия, учреждения, организации, имеющие установленные
санитарно-защитные зоны, должны иметь план обустройства территории (схему
местности с нанесенными на нее элементами благоустройства имеющимися и
планируемыми, .план — график производства работ по благоустройству), который
согласовывается с МУП «Благоустройство», главным   архитектором,   ЦГСН и
природоохранными службами.

14. Ответственные за уборку обязаны озеленять закрепленную территорию в соответствии с планом озеленения населенных пунктов (по планам, согласованным с МУП «Благоустройство» и гл. архитектором).

- На газонах запрещается складирование строительных материалов, грунта,
снега, стоянка или парковка техники, установка объектов мелкорозничной торговли,
складских помещений. Деревья должны быть освобождены от сухих и поврежденных
ветвей, прикорневой и ствольной поросли. Кроны деревьев и кустарника должны
быть правильно обрезаны и сформированы (в соответствии планом озеленения).

- Организации на закрепленных участках обеспечивают своевременный уход
за зелеными насаждениями - кошение газонов, прополку цветников, розариев, обрезку
деревьев и кустарников, обработку против болезней и вредителей в соответствии с
Положением о содержании зеленых насаждений в населенных пунктах района.

- На всех площадях и улицах, в парках, на стадионах, рынках, остановках
общественного транспорта, у входов и выходов из магазинов, кинотеатров, музеев,
киосков и других местах юридическими и частными лицами, в ведении которых
находятся указанные объекты, должны быть выставлены в достаточном количестве
урны установленного образца.

Владельцы должны содержать урны в исправном и опрятном состоянии, ежедневно очищать от мусора, один раз в неделю промывать.

18. Уборка населенных пунктов в ночное время (независимо от периода)
производится специализированными предприятиями с соблюдением правил,
предупреждающих шум.

Правила уборки в зимний период времени

19. Уборка территории, вывоз снега, льда, грязи в зимний период  времени
производится до 7 часов утра и по мере необходимости- в течение дня.

Приемка улиц по критериям качества производится до 8 часов согласно договору
со специализированными предприятиями.

- Уборка снега начинается немедленно с начала снегопада и, во избежание
наката на проезжей части дорог, продолжается непрерывно до окончания снегопада
и полной очистки проезжей части.

- Разрешается укладка свежевыпавшего снега в валы на всех улицах и
площадях, исключая территории автобусных остановок, с последующей его вывозкой
в установленные места в течение суток.

Запрещается загромождение проездов, проходов, а также укладка снега на люках пожарных гидрантов наружных водопроводных сетей.

22. Очистка крыш от снега и удаление наростов на карнизах, крышах и водосточных трубах производится систематически силами и средствами владельцев и арендаторов зданий и сооружений с немедленным его вывозом и обязательным соблюдением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждений воздушных сетей, светильников и зеленых насаждений..

- Механизированная посыпка соляно-песчаной смесью и обработка хлоридами
и другими разрешенными для этих целей материалами проезжей части улиц,
площадей, мостов, перекрестков, подъемов и спусков производится согласно
технологической инструкции механизированной уборки.

- При ручной уборке тротуаров с усовершенствованным покрытием (асфальт
и т. п.) снег и лед должны убираться полностью под «скребок» (до асфальта).

При отсутствии усовершенствованных покрытий допускается уборка снега с оставлением слоя для его последующего уплотнения.

Тротуары, дорожки в скверах и на бульварах, лестничные сходы посыпаются песчаной смесью и другими разрешенными для этих целей материалами жилищными ремонтно-эксплуатационными участками, предприятиями, организациями, домовладельцами, за которыми закреплены эти участки, а остановки пассажирского транспорта - предприятиями, обслуживающими соответствующие участки дорог.

25. Во время гололеда проезжая часть дорог, улиц, тротуары, дорожки (во дворах
и скверах, на бульварах, подъемы и спуски   на дорогах и мостах), посадочные и
разворотные площадки автомобильного транспорта, перекрестки, автостоянки в целях
обеспечения их содержания в безопасном для движения состоянии посыпаются
песком.

Правила уборки в летний период времени

26. В летний период времени производится уборка, мойка и поливка улиц,
площадей, и других территорий населенных пунктов.

В зависимости от погодных условий этот порядок может изменяться. Уборку улиц необходимо производить согласно утвержденной инструкции механизированной уборки.

Приемка улиц по категориям качества производится до 7 часов утра согласно договору со специализированными предприятиями по уборке населенных пунктов.

- Поливку и мытье проезжей части улиц, тротуаров, площадей, бульваров,
набережных необходимо производить согласно технологической   инструкции
механизированной уборки населенных пунктов.

- Поливка зеленых насаждений и газонов производится систематически
организациями, в ведении которых они находятся.

- На главных улицах и в местах массового пребывания людей МУП
«Благоустройство» обязано обеспечивать дополнительную контрольную уборку в
течение всего дня.

Правила уборки и содержания дворовых территорий

30. Жилищные ремонтно-эксплуатационные участки, строительные
кооперативы, предприятия, организации, обязаны содержать в чистоте закрепленные
за ними дворовые территории: ежедневно убирать, регулярно подметать, поливать,
мыть, вывозить снег и мусор, при гололеде посыпать дорожки песком, очищать
водостоки и дренажи.

- Уборку и очистку дорог в  летний период необходимо заканчивать к 7 часам,
а в зимний период времени - к 8 часам.

- Бытовой мусор и снег необходимо своевременно вывозить. Категорически

запрещается собирать и хранить мусор на территории двора.

33. Емкости по сбору отходов и отбросов (контейнеры для бытового мусора и
отходов, помойницы, туалетные выгреба и др.) необходимо освобождать от
содержимого при заполнении не более чем на 2/3 объема.

Выгреба надворных туалетов должны быть непроницаемы.

Дезинфекцию контейнеров необходимо производить после каждого опорожнения, а площадок вокруг них - ежедекадно, стен выгребов- один раз в неделю. Дезинфекция производится предприятиями, осуществляющими санитарную очистку, а владельцами контейнеров - по договорам с ними.

- Вывоз мусора и нечистот из домовладений производится коммунальными
предприятиями и ведомствами, имеющими специальный транспорт, по плановой
системе в соответствии с графиком и по разовым заявкам.

- Предприятия, учреждения, граждане обязаны в трехдневный срок убрать и
аккуратно складировать на собственной (арендуемой) территории, домовладении или
отведенной строительной площадке привезенные и выгруженные за пределами
собственной (арендуемой) территории, домовладения или строительной площадки
строительные материалы, дрова, сено и другие материалы.

- Предприятия, организации, учреждения, арендаторы, не зависимо от форм
собственности, и частные предприниматели, а также владельцы домов на правах
частной собственности обязаны систематически и своевременно уничтожать сорную
растительность на закрепленной территории, прилегающей к участку.

Порядок, регламентирующий временное хранение

37. На территории домовладений, организаций, ведомств, предприятий торговли,
садовых и гаражных обществ (независимо от форм собственности) выделяются
специальные площадки для размещения контейнеров для сбора ТБО, имеющие
удобный подъезд для транспорта, освещение и водонепроницаемое покрытие,
огороженные с целью предотвращения разноса мусора ветром . Место размещения
контейнеров и периодичность вывоза согласовывается с  ЦГСЭН, исходя из норм
накопления, состава отходов, климатической и эпидемиологической обстановки.

Предприятия, учреждения, организации должны иметь на своей территории отведенные в установленном порядке площадки (места) для временного хранения промышленных отходов.

Владельцы отходов должны иметь разработанные и утвержденные в установленном порядке лимиты на размещение отходов и разрешения, выдаваемые уполномоченными на то органами охраны окружающей среды.

38. Количество мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных
площадках, исчисляется исходя из нормы накопления отходов, численности населения,
пользующегося мусоросборниками, сроков хранения твердых бытовых отходов.

Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов.

- Для сбора ТБО применяются стандартные контейнеры. В домовладениях,
не имеющих канализации, допускается применение деревянных или металлических
сборников.

- Все физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность,
и юридические лица, независимо от вида деятельности, обязаны принимать меры по
вывозу ТБО, образовавшихся в результате их производственной, торговой и иной
деятельности, на полигон ТБО или иметь документы, подтверждающие факт
ликвидации ТБО в соответствии с Правилами сдачи и приема отходов.

41. Контейнерные площадки устанавливаются от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 метров, но не более 100 метров.

42. Ответственность за уплотнение отходов в контейнерах, санитарное состояние и содержание несут владельцы контейнеров и контейнерных площадок.

43. Содержание районного полигона для твердых бытовых отходов должно производиться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации полигонов для ТБО.

III. Строительство, установка и содержание павильонов, киосков,

палаток, малых архитектурных форм

1. Строительство и установка павильонов, киосков, палаток, малых
архитектурных форм или элементов внешнего благоустройства, газонных ограждений,
сезонных базаров, летних кафе, оград, заборов, павильонов на остановках транспорта,
будок постов регулирования уличного движения, телефонных кабин, ограждений
тротуаров, малых спортивных сооружений, элементов благоустройства кварталов,
садов, парков, пляжей, рекламных тумб, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений,
световых реклам, вывесок, установок декоративной подсветки зданий и памятников,
фонарей уличного освещения, опорных столбов разрешается лишь по проектам,
согласованным с главным архитектором района, а при необходимости - с другими
службами и организациями, отвечающими за соблюдение   норм и правил в
соответствующей  области. Кроме того, разрешение на строительство и установку
павильонов, киосков, палаток и летних кафе утверждается Администрацией района.

- Сезонные сооружения для торговли овощами и фруктами должны быть легкой
сборной конструкции, устанавливаться на период сезонной торговли и убираться после
ее окончания.

- Установка объектов передвижной мелкорозничной торговли - лотков, тележек,
столиков, автоматов осуществляется только  в  специально  отведенных  местах
(территории рынков и т.п.) по согласованию с дирекциями рынков.

- Установка световых вывесок и реклам для магазинов, предприятий питания,
бытового обслуживания и культурно-зрелищных мероприятий производится по
фотозаданиям и эскизам, согласованным с районным архитектором.

5. Предприятия, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обязаны
ежедневно включать их с наступлением темноты и обеспечивать своевременную
замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп.

В случае неисправности отдельных знаков рекламу или вывески необходимо выключать.

- Витрины должны быть оборудованы специальной осветительной арматурой.
Необходимо обеспечивать горизонтальную освещенность витрины в соответствии с
установленными нормами освещения.

- Руководители всех организаций, имеющих витрины, вывески и прочие виды
рекламы, обязаны выполнять требования районных органов архитектуры о замене
или снятии вывесок, витрин или рекламы, не согласованных с органами архитектуры
и не отвечающих архитектурно-художественным требованиям.

- Организации, предприятия, учреждения, частные фирмы, предприниматели
и домовладельцы обязаны содержать в образцовом порядке павильоны, киоски,
палатки, малые архитектурные формы, заборы и ограды, производить их ремонт и
окраску, согласовывая колер окраски с районными органами архитектуры.

- Ограждения земельных участков должны быть высотой не более 1.8 метра и
иметь 50-%-ный просвет по площади во избежание затенения соседних участков.

10. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных и тротуарных ограждений, павильонов ожидания транспорта, будок-постов регулирования уличного движения, телефонных кабин, малых спортивных сооружений, элементов благоустройства кварталов, садов, парков, рекламных тумб, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений, указателей остановок транспорта и пешеходов, скамеек необходимо производить не реже двух раз в год.

- Окраску каменных, железобетонных и металлических оград, фонарей
уличного освещения, опор, трансформаторных будок, металлических ворот, жилых,
общественных и промышленных зданий необходимо производить не реже одного
раза в год, а ремонт - по мере необходимости.

- Содержание малых архитектурных форм производится владельцами
земельных участков, на которых они (архитектурные формы) расположены.

IV. Правила эксплуатации транспорта

1. Руководители предприятий, организаций, частные лица, эксплуатирующие
транспортные средства, обязаны:

- Выпускать машины и другой транспорт на улицы населенных пунктов в
«чистом и технически исправном состоянии;

- Обеспечивать качественную уборку и мойку общественного транспорта
перед выездом на линию и в течение дня по мере необходимости;

- Обеспечивать проезд грузового транспорта по дорогам с твердым покрытием
период весеннего ограничения движения автотранспорта - только при наличии
соответствующих пропусков.

2. Запрещается:

- Эксплуатация технически неисправных транспортных средств (имеющих
подтекание масла, топлива, технических жидкостей, имеющих выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу (СО, СН), превышающие нормы).

- Эксплуатация транспортных средств, загрязняющих территорию. Перевозка
сыпучих грузов разрешается только с укрытием груза тентом.

Перед выездом с грунтовых территорий колеса автотранспорта должны быть чищены от грунта.

- Мыть транспортные средства во дворах, на детских и спортивных
площадках, ближе 50 метров от  водоразборных колонок, колодцев и открытых
водоемов.

- Сливать отработанные масла и другие технические жидкости в водоемы,
в почву, твердое покрытие, в   канализацию и т.д., выбрасывать отработанные
масляные фильтры, аккумуляторы в контейнеры для мусора, закапывать их в землю. Отработанные масла  и технические жидкости, отработанные аккумуляторы,
Масляные фильтры необходимо сдавать на утилизацию на  специализированные
предприятия или пункты приема вторичных ресурсов.

- Заезжать   транспортным   средством   на газоны, тротуары и детские
площадки, парковать транспортные средства грузоподъемностью свыше 1.5 тонн на
внутриквартальных и дворовых территориях среди жилых домов.

- Загромождать техникой противопожарные проезды, площадки для разворота
пожарных автомобилей, подъезды к источникам противопожарного водоснабжения

V. Производство работ по прокладке и переустройству подземных

инженерных сетей.

- Прокладка и переустройство подземных инженерных сетей, выполнение всех
других работ, связанных с земляными работами, должны осуществляться по рабочим
проектам (рабочей документации, проектам производства работ), согласованным и
утвержденным в установленном порядке, при техническом надзоре заказчика,
эксплуатационной организации и авторском надзоре проектных организаций с
соблюдением следующих основных нормативных документов:   строительных норм
и правил   (правил производства и приемки работ, техники безопасности в
строительстве и др.), правил охраны линий связи, правил охраны высоковольтных
электрических сетей, правил безопасности в газовом хозяйстве, правил устройства
электроустановок (ПУЭ), настоящих Правил, а также других государственных и
ведомственных нормативных документов на проектирование, строительство и приемку
в эксплуатацию подземных и инженерных сетей.

- Перечень организаций, у которых необходимо получить технические условия
для проектирования и согласовывать рабочие проекты, устанавливается  главным
архитектором района.

- Прокладка и переустройство подземных инженерных сетей могут
осуществляться открытым и закрытым способом. Целесообразность применения того
или другого способа определяются в каждом отдельном случае проектом с-учетом
местных условий.

- При необходимости прокладки по одной улице (проезде) нескольких
подземных инженерных сетей их следует предусматривать в зависимости от
технических возможностей и экологической целесообразности, в специальных
проходных коллекторах или совмещать в одной траншее. В отдельных случаях при
соответствующем технико-экономическом обосновании и согласовании с органами
архитектуры, как исключение, на свободных от застройки территориях допускается
наземная прокладка инженерных сетей на опорах по постоянной или временной схеме.

- Земляные работы для прокладки и переустройства подземных инженерных
сетей (кроме аварийных работ) на отдельных особо важных центральных улицах,
площадях населенных пунктов и основных магистралях района могут производиться
только с разрешения Администрации района по представлению соответствующих
обоснований заказчиком (генподрядной строительной организацией) после
предварительного согласования в установленном порядке.

- В целях сокращения количества земляных работ на проезжей части улиц при
проектировании и строительстве новых проездов, реконструкции и капитальном
ремонте существующих, необходимо предусматривать в соответствии со схемами
развития кабельных линий (трубопроводов) и по согласованию с соответствующими
эксплуатационными организациями закладку   на пересечениях улиц (проездов)
необходимого количества каналов (футляров) с камерами для прокладки в них
электрических кабелей, линий связи, трубопроводов. Данные об этих прокладках
необходимо отражать на исполнительных чертежах и предусматривать на стадии
архитектурно- планировочного задания.

7. Эксплуатационные организации при эксплуатации подземных инженерных
сетей обязаны содержать крышки люков смотровых колодцев и камер на проезжей
части улиц на одном уровне с дорожным покрытием. В случае, если перепад отметок
превышает 1 см, организации обязаны принимать меры по исправлению имеющихся
дефектов.

В целях   проверки   камер, колодцев   на  подземных  инженерных  сетях  на загазованность в люках   должна быть предусмотрена возможность   для  отбора проб воздуха и их проверки на наличие углерода и других опасных газов.

Планирование прокладки и переустройства подземных инженерных сетей

8. Работы   по прокладке и переустройству подземных инженерных сетей
«необходимо планировать в соответствии с годовыми и перспективными планами
(застройки и реконструкции территории района и осуществлять до возведения зданий
1 сооружений, строительства капитального ремонта и проведения благоустройства
дорог и тротуаров.

ОАО «Лотошинский Автодор», МУП «Благоустройство» и другие организации ежегодно до 1 января обязаны представлять главному архитектору района перечень намечаемых и обеспеченных проектной документацией объектов капитального ремонта и устройства новых дорожных покрытий и тротуаров на улицах населенных пунктов.

9. В целях сокращения земляных работ и упорядочения работ по строительству
и ремонту подземных инженерных сетей эксплуатационные и строительные
организации, по согласованию с главным архитектором   и в соответствии с
утвержденными титульными списками, разрабатывают    годовые сводные планы
строительства объектов с поадресным указанием сроков прокладки, переустройства

ремонта всех видов подземных инженерных сетей, дорог и своевременно представляют их на утверждение Главе района.

- Не допускается нарушение покрытий проезжей части и тротуаров, улиц и
роездов с интенсивным движением транспорта в течение 5 лет после окончания их
гроительства или выполнения капитального ремонта дорожных покрытий ( кроме
варийных ситуаций).

Проектирование прокладки и переустройства подземных инженерных сетей.

11. Проекты на прокладку и переустройство инженерных сетей разрабатываются
соответствии с инженерно - планировочными  заданиями на проектирование

объектов, согласованными с главным архитектором района. В пояснительных записках к проектам должны содержаться обоснования принятых технических чтений в части определения сечения, направления трасс подземных сетей, глубины заложения и методов производства работ.

12. Для прокладки нескольких подземных сетей на одной строительной площадке
лице, проезде), независимо от их количества и ведомственной принадлежности,
должен разрабатываться один комплексный проект.

Работы по прокладке (переустройству) всех подземных сетей, как правило, производятся одной генподрядной строительной организацией.

13. В    проектах   организации   строительства  на  прокладку  подземных
инженерных  сетей необходимо предусматривать мероприятия по очередности
переустройства инженерных сетей и зеленых насаждений, расположенных в зоне
строительства,   размеры   ограждаемых   территории   и,   при   необходимости,
разрабатывать схему организации движения транспорта и пешеходов.

14. В проектах организации на прокладку подземных инженерных сетей в
зоне зеленых насаждений, на территориях, где имеются плодородный слой и
торф, необходимо предусматривать мероприятия по восстановлению плодородия почвы на данном объекте.

Прокладку и переустройство подземных инженерных сетей  на улицах и
площадях с усовершенствованным дорожным покрытием, интенсивным движением
транспорта и пешеходов необходимо осуществлять, как правило, безосадочным
закрытым способом. При применении закрытых способов производства работ
(щитовые проходки, проталкивание, проколы футляров и рабочих труб) расстояние
проектируемых подземных инженерных сетей от существующих следует принимать
с учетом возможного отклонения закрытых проходок от заданных направлений в
соответствии с действующими нормативами.

- Представляемые на согласование проекты на прокладку и переустройство
подземных сооружений должны содержать профиль сооружения с данными о
гидрологических условиях строительства, основные конструктивные чертежи и
необходимые технические решения по обеспечению сохранности подземных и
наземных зданий и сооружений, расположенных в зоне строительства.

- Изменение планово-высотного положения проектируемых подземных
сооружений в процессе строительства без соответствующего согласования
запрещается.

- Все вносимые в ранее согласованные проекты изменения в процессе
строительства, в части планового и высотного положения инженерных сетей,
применяемых материалов  и конструкций,  условий производства работ
согласовываются до начала выполнения работ с проектной организацией, заказчиком,
эксплуатационными и другими заинтересованными организациями и ведомствами.

Порядок оформления и выдачи разрешений на производство земляных работ

19. Земляные работы, связанные с прокладкой, переустройством и ремонтом
подземных сооружений, строительством и ремонтом зданий и дорог, проведением
благоустройства и озеленения территорий, бурением скважин, могут производиться
после получения специального разрешения - ордера.

19.1. Ордер, подписанный главным архитектором района,    выдает
исключительно проектно- производственный сектор архитектурно- планировочного
бюро п. Лотошино (далее ППС АПБ ) только лицам руководящего и инженерно-
технического состава, допущенным к производству строительных работ, прошедшим
обучение и получившим специальное удостоверение.

Проверка знаний указанных работников должна проводиться не реже одного раза в год постоянно действующей экзаменационной комиссией организации (предприятия).

В случае возникновения разногласий решение по вопросу выдачи ордера принимается главным архитектором.

19.2. ППС   АПБ  выдает ордера на земляные работы после специального
обращения (заявки) заказчика ему или указанным им организациям.

Заказчик несет ответственность за сроки и качество производимых подрядчиком земляных работ, в том числе и в случае невозможности подрядчика производить начатые им земляные работы (ликвидация или реорганизация подрядчика, финансовая несостоятельность, банкротство и т.п.).

19.3. Ордер выдается после предъявления квитанции об оплате за выдачу ордера
(согласно прейскуранту). Ордер на производство земляных работ на территории
Лотошинского района, выданный любой другой организацией, считается
недействительным.

20. Для получения ордера на производство земляных работ заказчик обязан представить в ППС АПБ:

а) рабочую документацию, рабочие проекты, согласованные и имеющие штамп
заказчика к производству работ;

б) проект производства работ, включая работы в зонах расположения кабельных
и воздушных линий электропередач, линий связи и других ответственных инженерных
сетей с указанием сроков производства работ, ограждаемых территорий й мероприятий
по сохранности подземных и наземных инженерных сетей, расположенных в зоне
строительства, согласованный с соответствующими эксплуатационными
организациями в части методов ведения работ и утвержденный главным инженером
строительной организации;

в) разрешение государственного архитектурно-строительного надзора на
производство подготовительных и основных работ по «нулевому циклу» и
строительству зданий, за исключением дорог и подземных коммуникаций;

г) схему организации движения транспорта и пешеходов на период проведения
строительных работ, разработанную   проектной организацией и согласованную с
заинтересованными организациями.

д) обязательство автодорожной службы или другой специализированной
организации по восстановлению дорожных покрытий и другого благоустройства (если
эти работы не выполняются собственными силами);

е) согласование с МУП «Благоустройство» объемов работы по пересадке или
замене зеленых насаждений в зоне строительства (если эти работы не выполняются
собственными силами);

ж) справку заказчика об обеспечении стройки, утвержденной проектной
документацией, строительными материалами, механизмами, типовыми ограждениями
и дорожными знаками установленного образца, рабочей силой, финансированием;

з) подтверждение об уведомлении о начале работ заинтересованных организаций
и предприятий, имеющих в данном районе инженерные коммуникации и объекты и
производивших согласование проекта в соответствии с перечнем, выданным главным
архитектором.

и) заявку на выполнение данной работы (по установленной форме), график производства работ. В графике конкретно и подробно должны быть указаны все элементы благоустройства, нарушаемые в процессе производства земляных работ с указанием сроков восстановления их список ответственных лиц.

21. Если проектом предусмотрена одновременная прокладка нескольких
сооружений, то ордер выдается на каждый вид работ отдельно.

Для координации работ генподрядчиком по согласованию с остальными организациями, осуществляющими отдельные виды работ, составляется комплексный график выполнения работ в объеме проекта.

22. В ордере указываются:

а) фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за ведение работ;

б) срок выполнения строительных работ на объекте, в том числе на проезжей
части улиц, увязанный с представленным проектом производства работ и ежегодным
планом производства работ;

в) организации, на которые возлагаются работы по восстановлению дорожных
покрытий, зеленых насаждений, благоустройству прилегающей территории и сроки
их выполнения;

г) организации, представители которых должны быть вызваны на место до начала
земляных работ для уточнения местоположения действующих подземных сооружений
и других требований, вытекающих из настоящих Правил. Вызов передается не позднее,
чем за 3 дня до начала работ.

23. Все земляные работы могут производиться только после получения ордера.
Ордер ППС АПБ района выдает на весь срок производства работ. Работы, производимые после истечения срока, указанного в ордере, приравниваются к работам, проводимым без ордера.

24. В случае аннулирования или утери ордера, замены подрядной организации
или ответственного производителя работ, оплата за ранее выданный ордер не
возвращается.

Оформление ордера на производство работ, взамен выданного, осуществляется на общих основаниях.

Порядок производства работ

- Прокладку и переустройство подземных инженерных сетей необходимо
выполнять до начала работ по строительству дорог, проведения благоустройства и
озеленения территории.

- Организации, выполняющие работы по текущему и капитальному ремонту
дорог, связанные с изменением отметок проезжей части, обязаны под надзором
представителей соответствующих эксплуатационных организаций устанавливать люки
камер подземных сооружений и газовые коверы в одном уровне с проезжей частью.
При этом крышки коверов следует устанавливать по направлению движения
транспорта.

Основание под люки и коверы необходимо выполнять из бетона или железобетона. Устройство основания из кирпича или асфальто-бетона (в пределах проезжей части и тротуаров улиц) - запрещается.

27. Строительная или ремонтная организация обязаны не позже чем за три дня
извещать заказчика и соответствующие эксплуатационные организации о начале и
окончании работ по ремонту дорог, прокладке подземных сооружений, вскрытии
шурфов и их засыпке, о необходимости приемки скрытых работ, о готовности к
проведению технических испытаний, приемке сооружений в эксплуатацию.

В случае неявки представителя заказчика и эксплуатационной организации к месту работ в установленный срок делается повторный вызов.

При повторной неявке составляется соответствующий акт и строительная организация вправе продолжать начатые работы, но с обязательным извещением районного архитектора. При этом ответственность за причиненные повреждения, разрушения возлагается на соответствующую эксплуатационную организацию.

В случае закрытия дорог и проездов для выполнения строительных и ремонтных работ, исполнитель работ обязан за три дня до начала работ сообщить об этом диспетчеру Лотошинской пожарной части.

28. Каждое место проведения земляных работ в соответствии с проектом
производства работ, согласованным с заинтересованными организациями и ГИБДД
РОВД, ограждается забором (щитами) установленного образца с красными
габаритными фонарями, а на проезжей части дополнительно   оборудуется

соответствующими дорожными знаками стандартного типа.

В вечернее и ночное время места земляных работ освещаются. В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов к выполнению работ разрешается приступать только после установки ограждений, обустройства мест работ средствами сигнализации, временными знаками с обозначением направления объезда (обхода) препятствия.

Разрытия траншей и котлованов в этих случаях должны производиться, как правило, с вертикальными стенками, в креплениях, с учетом минимального ограничения движения транспорта, пешеходов и обеспечения сохранности находящихся в непосредственной близости зданий и сооружений.

На бытовых помещениях, щитах ограждения, механизмах, кабельных барабанах и др. необходимо указывать организации, которым они принадлежат и номера их телефонов.

- Грунт, строительные материалы и конструкции допускается складировать в
пределах ограждаемых территорий или в местах, предусмотренных проектом
производства работ. Складирование громоздких и длинномерных конструкций и
деталей вне пределов строительной площадки необходимо производить в местах,
предусмотренных проектом производства работ, как правило, не ранее чем за 24 часа
до начала работ. Доставка их ранее указанного срока, если это окажет влияние на
движение автотранспорта, может производится только по согласованию с ГИБДД
РОВД.

- Разобранное асфальтированное покрытие необходимо вывозить на установки
по переработке старого асфальта, передавать для дальнейшего использования
автодорожным службам   или другие места по согласованию с органами охраны
окружающей среды.

Запрещается засыпать грунтом крышки люков колодцев и камер, решетки дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения и производить складирование материалов и конструкций на газонах, на трассах действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, линий электропередач и линий связи.

При наличии на строительной площадке излишков грунта, проектом производства работ необходимо предусматривать использование его на других строительных объектах, а при необходимости - вывоз грунта в отвал на площадки, определенные проектом организации строительства.

- При необходимости главный   архитектор в п. Лотошино, а на другой
территории - администрации сельских округов обязаны решить вопрос о выделении
строительным организациям земельных участков для временного складирования
грунта, с обязательным условием содержания их в надлежащем виде и приведения в
благоустроенное состояние после вывоза грунта.

- До начала работ в зоне расположения подземных коммуникаций
(электрокабели, кабели связи, газопроводы, водопровод и др.) по согласованию с
эксплуатационной организацией необходимо установить знаки, указывающие место,
расположения подземных коммуникаций, и провести инструктаж по технике
безопасности всего персонала, участвующего в работе.

Вскрытие шурфов для уточнения места положения коммуникаций может производиться только в присутствии представителей соответствующих эксплуатационных организаций.

Если в начале производства земляных работ выявлено несоответствие расположения действующих подземных инженерных сетей по сравнению с данными проекта, работы должны быть приостановлены и вызваны представители проектной организации, заказчика и эксплуатационных служб для принятия согласованного решения по продолжению работ.

33. При приближении к действующим линиям подземных инженерных сетей
земляные работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ,
«Правил безопасности в газовом хозяйстве», других нормативных документов под
наблюдением инженерно-технического работника, на которого выписан ордер, а в
непосредственной близости от газопровода, электрических кабелей, кабелей связи и
других действующих инженерных сетей, кроме того, под наблюдением работников
ремонтно-эксплуатационных организаций, которые согласно действующим
нормативам на месте определяют границы разработки грунта вручную.

Примечание:

а) Применение землеройных механизмов, ударных инструментов (ломы, клинья,

кирки, пневматические инструменты и др.) вблизи подземных инженерных сетей запрещается.

б) Вскрытые при разработке траншей и котлованов подземные инженерные сети защищаются специальным коробом и подвешиваются в соответствии с разработанными в проектах чертежами.

в) Засыпка траншей и котлованов в местах вскрытых действующих подземных инженерных сетей должна производиться в присутствии представителей соответствующих эксплуатационных организаций, для чего за сутки вызывается их представитель телефонограммой.

- При прокладке подземных сооружений открытым способом строительные
организации совместно с представителями эксплуатационных организаций проверяют,
а в необходимых случаях устанавливают приборами или шурфованием точное
планово-высотное положение, уточняют конструкцию и техническое состояние
подземных инженерных сетей. Если в процессе строительства выявилась
необходимость переустройства существующих подземных инженерных сетей, не
предусмотренных проектом, то они могут быть выполнены только после получения
согласования соответствующей эксплуатационной и проектной организации, органов
архитектуры и заказчика.

- Назначенный ответственным за производство земляных строительных
(ремонтных) работ инженерно-технический работник обязан во время проведения
работ постоянно находиться на месте строительства, иметь при себе рабочие чертежи,
ордер на разрытие, проект производства работ, график производства работ.
Ответственность за повреждения существующих подземных инженерных сетей несут
организации, выполняющие земляные, строительно-монтажные работы, а также
должностные лица, ответственные за производство этих работ на объекте.

- На улицах, проездах и тротуарах, имеющих усовершенствованное покрытие,
траншеи и котлованы, как правило, необходимо разрабатывать в креплениях и засыпать
послойно песком. Величина слоя определяется в зависимости от применения средств
для уплотнения с тем, чтобы коэффициент уплотнения был не менее 0, 98.

Мероприятия по уплотнению предусматриваются проектами работ, а степень уплотнения, в необходимых случаях, лабораторными испытаниями. Эти работы выполняются под техническим надзором представителей балансодержателей и органов архитектуры.

Строительные (ремонтные) организации обязаны своевременно, не позднее, чем за сутки, уведомлять заинтересованные организации о времени засыпки траншей и котлованов.

37. Работы по восстановлению дорожных покрытий начинаются немедленно
после засыпки траншей и котлованов и заканчиваются на улицах, тротуарах, скверах,
бульварах, в парках, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов
в 3-дневный срок, а в других местах - в пределах пяти суток, что предусматривается
проектами производства работ.

При продольном разрытии проезжей части и тротуара восстановление асфальтового покрытия производится на всю ширину проезжей части и части тротуара.

Восстановление дорожных покрытий и благоустройство прилегающей территории необходимо производить при наличии ограждения. При этом может быть использовано ограждение площадки, установленное при производстве земляных и строительно-монтажных работ.

Восстановленная территория принимается от строительной (ремонтной) организации по акту представителями районной или сельских администраций, органов архитектуры, МУП «Благоустройство» и, при необходимости, других организаций и ведомств.

Без представления указанного акта ордер, выданный строительной (ремонтной) организации на производство работ не закрывается.

Ответственное лицо привлекается к установленной законодательством ответственности.

38. Восстановление дорожных покрытий должно выполняться по специально
разработанному проекту производства работ, обеспечивающему необходимое качество
устройства основания.

Организации, ведущие работы по прокладке (переустройству и ремонту) подземных инженерных сетей, несут ответственность за качество засыпки траншей песком, устройства основания и, в случае возникновения просадок на проезжей части улиц, тротуаров в течение года, обязаны ликвидировать их по первому требованию органов исполнительной власти либо организаций, ответственных за содержание дорог, тротуаров и иных территорий, на которых проводились земляные работы.

Стоимость работ по приведению в порядок дорожного покрытия и выравниванию рельефа местности в этих случаях возмещается строительной (ремонтной) организацией, осуществлявшей земляные работы, на основании трехстороннего акта с участием представителя органа исполнительной власти.

- Руководители организаций и должностные лица, ответственные за
производство работ по прокладке и переустройству подземных инженерных сетей,
обязаны систематически производить осмотр состояния ограждений строительной
площадки (ровность установки и его окраска), рабочего освещения и сигнальных
фонарей (в вечернее время), креплений траншей и котлованов, лестниц и стремянок
для спуска в них, подвеску действующих коммуникаций проездов для транспорта и
проходов для пешеходов, своевременно принимать меры по вывозу излишнего грунта,
разобранных асфальто-бетонных покрытий, уборке мусора и неиспользованных
материалов, которые должны быть вывезены в 2-дневный срок после окончания работ.

- Заказчик (застройщик) при осуществлении технического надзора за
строительством подземных инженерных сетей обязан проверять правильность
составления исполнительных чертежей в части соответствия их проекту и участвовать
в проведении технических испытаний и приемке выполненных скрытых работ.

По договору с заказчиком контрольная геодезическая проверка строящихся подземных сооружений выполняется геодезическими службами, имеющими на это право, в согласованные с заказчиком сроки.

Ответственность за своевременное заключение договоров на контрольную проверку возлагается на заказчика.

41. Выполнение исполнительной топографической съемки, составление и
оформление исполнительных чертежей на построенные подземные сооружения
должно производиться в соответствии с нормативными документами. Исполнительные
чертежи передаются в ППС АПБ по Лотошинскому району.

Восстановительные работы по ликвидации аварий. |

42. При   повреждении     кабельных  линий  связи,   сигнализации  и
электроснабжения, водопроводных, канализационных, теплофикационных,
водосточных, других трубопроводов, в результате чего может нарушиться их
нормальная работа или могут произойти несчастные случаи, производители работ
обязаны немедленно поставить в известность эксплуатационную   организацию,
дежурную службу- районной администрации и принять .меры по безопасности и
восстановлению нарушенной сети в кратчайший срок. При повреждении
электрических кабелей производитель работ обязан прекратить работу, вывести людей.
Дальнейшее производство работ возможно с разрешения эксплуатационных

организаций.

При повреждении газопроводов ответственный производитель работ обязан немедленно вызвать по телефону «04» аварийную службу и до ее приезда оградить место повреждения, организовать его охрану, не допускать к нему посторонних лиц, следя, чтобы вблизи не было источников открытого огня.

При повреждении тепловых или водопроводных сетей ответственный производитель работ обязан немедленно вызвать представителей соответствующих эксплуатирующих организаций и до их приезда оградить место повреждения. Организовать его охрану, не допускать к нему посторонних лиц, во избежание несчастных случаев.

Руководители организаций, в ведении которых находятся инженерные сети, или ответственные лица, действующие по их уполномочию (начальник аварийной службы и др.), обязаны:

- немедленно по получении сигнала об аварии выслать аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение и наряд аварийной службы, должна немедленно приступить к локализации аварии и устранению ее последствий;

- при необходимости проведения земляных работ на проезжей части улиц, сообщить об аварии ГИБДД РОВ Д, и организациям, имеющим в районе аварии другие подземные сооружения.

43. В случае, если работы по ликвидации аварии требуют полного или частичного
закрытия проезда, органы исполнительной власти   совместно с ГИБДД РОВД
принимают оперативное решение о временном закрытии проезда, маршруте объезда
транспорта и установлении совместно с заинтересованными эксплуатационными
организациями кратчайшего срока ликвидации повреждений.

- При продолжительности работ по ликвидации аварий более 72 часов
юридические лица, производящие работы, обязаны, не прекращая начатые работы,
получить в органах архитектуры ордер на производство аварийно-восстановительных
работ (на общих основаниях по исполнительным чертежам эксплуатационной
организации).

- Юридическое или физическое лицо, проводящее строительные или
ремонтные работы и виновное в возникновении  аварии за свой счет производит
восстановление дорожного покрытия и тротуаров, зеленых насаждений и засыпку
разрытии, произведенных при ликвидации аварии.

Восстановление дорожных покрытий и тротуаров выполняется в течение одних суток после выполнения работ.

VI. Благоустройство автомобильных и пешеходных дорог

1. Обязанности по содержанию и благоустройству автомобильных дорог
возлагаются:

1.1. По автомобильным дорогам общего пользования, элементам обустройствг и прилегающей к ним территории на расстоянии в пределах полосы отвода, а также проезжей части и элементам обустройства этих дорог в черте населенных пунктов на ОАО «Лотошинский Автодор»;

1.2. По дорогам, не закрепленным за ОАО «Лотошинский автодор»: в пос Лотошино - на МУП «Благоустройство», в других населенных пунктах - н администрации сельских округов.

2. В полосе отвода автомобильных дорог без согласования с   дорожным
службами и ГИБДД запрещено:

а) производство строительных изыскательских   работ, а так же устройств

наземных сооружений, установку дорожных знаков, указателей, рекламных щитов

и плакатов,

а так же устройство примыканий и съездов с автомобильных дорог

б) распашка или раскопка участков,  вырубка насаждений, снятие дерна,

выемка грунта;

в) спуск канализационных, промышленных мелиоративных и сточных вод в

водоотводные сооружения и резервуары;

г) производство земельных работ и прокладка коммуникаций;

д) движение негабаритных и сверхтяжелых грузов;

е) размещение торговых лотков, ларьков, киосков, палаток, павильонов и
других   сооружений   торговли,   общественного   питания   и   бытовых   услуг
(независимо от формы собственности)

3. На автомобильных дорогах запрещается:

а) загрязнение проезжей части, обочин дороги, отверстий мостов, труб, канав
и дренажных устройств;

б) выполнение работ, связанных с возможностью проливания горюче- смазочных
материалов,   а также погрузка и выгрузка на проезжей части. Эти операции
производятся при необходимости на  обочинах дороги, а при наличии поблизости
съездов с дороги - на полосе отвода. Остающиеся после этого мусор, материалы и
другие продукты должны быть убраны водителем транспортного средства.

в) прогон скота, а также выпас его в полосе отвода. Прогон скота через дорогу
разрешается только в специально установленных местах, согласованных с дорожными
органами.

г) проезд на гусеничных транспортных средствах   или с металлическими
шпорами на колесах. Такие транспортные средства должны двигаться   по полосе
отвода за боковыми канавами.

4. В полосе отвода автомобильных дорог запрещена свалка промышленных
и других отходов, а так же слив масла в топлива.

5. Землепользователи,   землевладельцы,   арендаторы  земельных  участков,
прилегающих к полосе автомобильных дорог, обязаны:

а) в  пределах  населенных  пунктов  на  дорогах  общёгосударствешдго  и
республиканского значения оборудовать пешеходные дорожки и переходные мосты
в границах закрепленных участков, а так же регулярно производить их ремонт и
очистку;

б) содержать   в    технически   исправном   состоянии  и   чистоте   выезды  с
закрепленных участков и подъездных путей на автомобильную дорогу общего
пользования, включая переездные мосты;

в) должностные лица организаций и граждане, допустившие самовольное
строительство  пересечений автодорог,   примыканий  к ним  и съездов с ник  ,
повреждение автомобильных дорог, дорожных сооружений и обустройства, а так
же  самовольное  производство  работ,  устройство  и  установку  сооружений  в
придорожной полосе, возмещают материальный ущерб, принесенный дорожному
хозяйству, в установленном порядке.

- Обязанности по содержанию и ремонту пешеходных дорог и тротуаров
возложены на МУП «Благоустройство».

- Организации, на которых возложены обязанности по содержанию, ремонту и
благоустройству автомобильных, пешеходных дорог и тротуаров должны содержать
их в исправном, ухоженном состоянии.

VII. Требования экологической безопасности

1. Всякая деятельность предприятий, организаций, учреждений и частных
лиц на территории Лотошинского района не должна наносить ущерба здоровью
населения, окружающей природной среде и ухудшать санитарно- экологическое
состояние территории района.

2. В целях охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности на территории Лотошинского района  запрещается:

- Сбрасывать неочищенные (загрязненные) сточные воды в водоемы и на
рельеф местности;

- Выбрасывать, складировать, хранить на открытой местности, совмещать
с бытовыми отходами и помещать на полигон для захоронения ТБО токсичные
отходы.

Использованные люминисцентные лампы и другие токсичные отходы необходимо складировать в специально отведенном месте в закрытых помещениях для последующей сдачи их на переработку в специализированные предприятия;

2.3. Выбрасывать,   засорять   бытовыми   и   промышленными   отходами
окружающую природную среду.

З.В водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ (размеры водоохранных зон и прибрежных полос утверждены Положением о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ в Московской области ( Решение Мособлисполкома от 11.01.90 № 15/1) запрещается:

- Проведение авиационно-химических работ;

- Применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений
и сорняками;

- Использование навозных стоков для удобрения почвы;

- Размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, и горюче
смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов,  кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод;

- Складирование навоза и мусора;

- Заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;

- Размещение стоянок транспортных средств,

- Проведение рубок главного пользования;

3.9. Строительство новых и расширение действующих промышленных и
сельскохозяйственных объектов;

3.10. Проведение без согласования с соответствующими природоохранными
органами реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а
также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

4. В пределах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:

- Распашка земель

- Применение минеральных удобрений;

- Складирование отвалов размываемых грунтов;

- Выпас и организация летних лагерей скота;

- Установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение

дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

4.6. Движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.

5. Места для купания должны быть оборудованы туалетами, контейнерами для мусора.

VIII. Ограничения деятельности юридических лиц и граждан, связанные

с выполнением требований правил благоустройства и санитарно-

экологического содержания территории Лотошинского района.

1. В целях соблюдения правил благоустройства и санитарно-экологического содержания территории Лотошинского района, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Все виды строительства и благоустройства на землях населенных пунктов
района, в том числе строительство временных хозяйственных и бытовых строений,
гаражей, автостоянок, сараев, площадок для сушки белья и чистки ковров, установок
контейнеров для мусора, без согласования с администрацией района или сельского округа.

- Сорить на улицах, площадях, на пляжах и других общественных местах.

- Ломать и уничтожать деревья и кустарники, вытаптывать газоны, срывать
цветы с клумб.

- Выливать помои на территории двора и на улицах, использовать для этого
колодцы водостоков ливневой канализации, а также пользоваться поглощающими
ямами и закапывать нечистоты в землю.

- Предприятиям, организациям и населению сбрасывать в реку и другие
водоемы бытовые и производственные отходы и загрязнять воду.

- Устраивать выпуск сточных вод из канализации жилых домов в ливневую
канализацию. Устройство местной канализации разрешается только по согласованию
с органами санитарного надзора и охраны окружающей среды.

1.7. Проводить без соответствующего разрешения МУП «ПО   ЖКХ»
подключение производственной и дворовой сети к централизованному водопроводу.

1.8. Выгружать вывозимый со строек строительный мусор и грунт в каких бы
то ни было местах, кроме специально отведенных для этой цели.

1.9. Предприятиям, организациям, гражданам,   сгружать   и хранить
строительные и другие материалы на проезжей части, обочинах дорог, тротуарах и
землях общего пользования.

1.10. Сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки
деревьев на улицах, площадях, скверах,   и во дворах предприятий, организаций,
учреждений, на стройплощадках, воз те торговых палаток, а также сжигать мусор в
контейнерах.

1.11. Выгуливать собак без поводка и намордника, пасти домашних животных в
населенных пунктах, кроме специально отведенных для этой цели мест.

1.12. Торговать гражданам овощами, фруктами, семечками и другими
продуктами и товарами на улицах, площадях, стадионах и других не отведенных для
этих целей местах, а также торговать продуктами собственного изготовления, в том
числе консервированной продукцией, без разрешения соответствующих служб или
нарушением Правил торговли.

1.13. Возводит   с киоскам, павильонам, палаткам различного рода пристройки,

козырьки, загородки завесы, ставни, не предусмотренные согласованными проектами, и использовать их под складские цели, а также складировать тару и запасы товаров около киосков, павильонов и других торговых помещений.

- Сметам мусор на проезжую часть улиц и в колодцы ливневой канализации
(мусор, сметенный с тротуаров, необходимо убирать в специальные мусоросборники
или контейнеры).

- Размещение информации в виде листовок, объявлений и т.п., на фасадах
зданий, строений и сооружений, внешних витринах, опорах электрической сети и
т.п., за исключением специально отведенных мест для размещения подобной
информации (афишные тумбы, информационные стенды, доски объявлений) и только
с разрешения (согласия) их собственников или владельцев.

Размещение рекламы и информации в витринах зданий, строений и сооружений допускается только по согласованию с районными органами архитектуры и только в профессиональном художественно-графическом исполнении.

Ответственность за нарушение размещения вышеуказанной информации возлагается на распространителей информации, собственников и владельцев (арендаторов) зданий, строений и сооружений.

- Производить самовольно какие-либо изменения балконов, развешивать
ковры, белье и т.п. на балконах и окнах, наружных фасадах зданий, выходящих на
улицу, скверы, парки, сады, а также загромождать балконы различными предметами
обихода.

- При ограждении строительных площадок занимать прилегающие к ним
тротуары, если это не оговорено в согласованной и утвержденной к строительству
(реконструкции, капитального ремонта и т.п.) объектов документации.

- Оставлять на улицах, бульварах, в парках, скверах и других местах после
окончания торговли передвижные тележки, лотки, контейнеры для мороженого, другое
оборудование и территорию, не убранную после торговли.

1.19.	Мыть посуду, автомашины, коляски, стирать белье и прочее у
водоразборных колонок и колодцев, в открытых водоемах, выливать на улицу
загрязненную воду после продажи мороженого, напитков, рыбы и других продуктов.

- Посыпать солью тротуары на озелененных улицах.

- Содержать в разрушенном или открытом  состоянии тепловые камеры,
колодцы, люки, дождеприемные люки и другие инженерные коммуникации.

- Использование земельных участков не а соответствии с теми целями, для
которых они предназначены.

- Самовольное изменение (захват) границ закрепленных земельных участков
предприятиями, организациями и физическими лицами.

- Самовольная установка малых архитектурных форм, павильонов, киосков,
ларьков, рекламных пунктов, изменение окраски и конструктивных элементов фасадов
и т.д.

- Содержать в неисправном и антисанитарном состоянии фасады зданий,
жилых домов, инженерные сооружения, павильоны, палатки, киоски, ограждения,
малые архитектурные формы, подпорные стенки, отмостки, опоры, заборы, дорожные
знаки, светофоры, рекламные щиты, контейнеры, лестницы, навесы, остановочные
павильоны и пр.

- Содержать в неисправном состоянии и изменять фасады зданий памятников
истории, культуры и архитектуры без разрешения архитектурной службы и органов
охраны, реставрации и использованию памятников и земель историко-культурного
назначения.

- При чистке дорожного полотна- выбрасывать песок и грязь из прилотковой
части на тротуары и газоны.

IX. Контроль за соблюдением Правил

1. Контроль за соблюдением настоящих правил осуществляют соответствующие службы и участковые инспектора ОВД Лотошинского района.

X. Ответственность за нарушение Правил

1. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ, Московской области, нормативными актами органов муниципального образования «Лотошинский район Московской области РФ».

XI. Порядок действия Правил

- Настоящие Правила вступают в силу со дня их опубликования в печати.

- В Правила могут быть внесены изменения и дополнения в установленном
порядке.